- 国有企业

- 采购招标文件

- 项  目  号：FLYXCG-2024-02

- 项目名称：重庆渝湘精密机械有限公司牧野F5二手加工中心采购项目

- 采购人：重庆渝湘精密机械有限公司

- 二〇二四年十一月

重庆渝湘精密机械有限公司

二手牧野F5加工中心采购项目招标文件

一、项目名称：重庆渝湘精密机械有限公司二手牧野F5加工中心采购项目

二、项目数量：一台

三、投标人资格要求

（一）具有独立承担民事责任的供应商。

（二）本次采购招标不接受联合体投标，不接受合同分包。

四、采购招标文件获取

（一） 重庆渝湘精密机械有限公司将于2024年11月18日将招标书发布到重庆渝湘精密机械有限公司网站上，各潜在供应商自行去网站上下载。

（二）投标人收到招标书后，如有疑问，可在2024 年 11月19日12时 00 分（北京时间）前以邮件的形式提出。

（三）采购人应于 2024年11月 19日 17 时 00分（北京时间）前以邮件的形式予以回复。

五. 投标人响应文件的递交

（一） 本项目采购无需报名，投标文件以顺丰快递的形式提交到采购方指定的地点。

（二） 投标文件送达时间为2024年11月20日24时00分。逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

六、投标响应文件组成

投标响应文件应该使用简体中文编制，一式贰份。主要包括以下内容：

（一）投标响应文件封面与目录。

（二）报价函。

（三）法人资格证明（投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》），被授权人身份证复印件。

（四）投标人资格文件。

（五）售后服务承诺及质量保证承诺（须注明：完全响应标书中所要求的技术参数、标准及质量要求）

七、最高限价：1000000.00元人民币（壹佰万元整）

八、投标报价：以人民币报价，均以大写金额为准(含增值税专用发票)

九、开标

（一）开标时间：2024年 11月 21日 09时30分（北京时间）

（二）开标地点及方式：重庆渝湘精密机械有限公司3楼会议室。

（三）开标时将以现场开标的方式开标。

十、评标

（一）不满足招标文件中规定的任一条件为废标。在满足招标文件的基础上，最低价为中标价。

（二）当分项报价的单价大于分项报价的总价时，以总价为准。

（三）当分项报价的单价多项合计小于分项报价的总价时，以分项报价的单价调整总价。

（四）当分项报价的小写合计金额大于大写金额时，以大写金额为准。

（五）当分项报价的小写合计金额小于大写金额时，以分项报价的小写金额为准调整大写金额。

十一、联系方式

釆购人：重庆渝湘精密机械有限公司

地址：涪陵区李渡新区盘龙路36号

联系人：王老师

电话：17323758938

十三、其他

（一）因本项目属于成品采购，供应商中标后无条件在5日内与采购人鉴订合同，15日内交货，3日内安装调试完毕且能正常运行。

（二）.计划付款方式 (投标人根据自身情况，在响应文件中载明能接受的付款条件)

（1）本设备的中标供应商在签订合同后7个工作日内，采购人以电汇方式向供应商支付合同总金额的35%作为预付款。

（2）供应商的设备完成出厂前，须经采购人验收。验收合格后再支付合同总金额的30%货款，7个工作日内将合同标的物安全运送至采购人指定位置。

（3）设备安装调试完毕并正常运行，经双方验收且签字确认后7个工作日内采购人向供应商支付合同总金额的30%。同时，供应商须提前向采购人开具合同总金额的全额发票。

（4）剩下合同总金额的5%为质量保证金，设备运行1年无重大质量问题，支付给供应商。

（三）乙方负责将设备运输至甲方指定地点： 重庆市涪陵区李渡新区盘龙路36号，途中运输费、保险费、安全费、不可估计风险费均包含在成交价中，由乙方承担。设备到达交货地点后乙方派专人到现场协助卸货、吊装、移动摆放到位（一楼）。产生的卸货、吊装、移动摆放到位费用由乙方承担。

（二）各投标公司如有疑问，可致电重庆渝湘精密机械有限公司物资部咨询，本招标文件最终解释权归重庆渝湘精密机械有限公司。

采购人：重庆渝湘精密机械有限公司

2024年11月18日

重庆渝湘精密机械有限公司

二手牧野F5加工中心采购技术需求

买    方：重庆渝湘精密机械有限公司

地    址：重庆涪陵区李渡工业园

卖　  方：XXXXX有限公司

地    址：

采购人采购二手牧野F5加工中心技术一览表

一、主要信息

| 机床型号 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- |
| 二手牧野F5加工中心 | 1台 | 10天 |

- 设备技术规格

（1）机械本体规格

|  |  |  | 规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| CNC装置形式 |  |  | FANUC |
| 移动量 | X轴（mm） |  | 900 |
|  | Y轴（mm） |  | 500 |
|  | Z轴（mm） |  | 450 |
|  | 工作台表面至主轴端面距离（mm） |  | 150-600 |
| 工作台 | 工作台面积（mm） |  | 1000×500 |
|  | 工作台最大负荷（均匀负载）kg |  | 1000 |
| 主轴 | 主轴转度（min-1） |  | 50-20000 |
|  | 主轴锥孔 |  | HSK-A63 |
| 进给速度 | 快速移动X×Y×Z轴（m/min） |  | 20000 |
|  | 切削速度（mm/min） |  | 1-20000（X,Y,Z轴） |
| 自动换刀 | 刀柄规格 |  | HSK-A63 |
|  | 刀具库存数 |  | 30把刀 |
|  | 最大刀具径（占用临近的刀柄套筒）（mm） |  | 75 |
|  | 最大刀具直径（空套筒交换使用）（mm） |  | 125 |
|  | 最大刀具直径（空套筒交换使用）（mm |  | 300 |
|  | 刀具最大重量（kg） |  | 8 |
| 所需动力源 | 电源 |  | 380-440,3相，50/60Hz |
|  | 电源容量（KVA） |  | 52 |
|  | 气源 | 常用气压（MPa） | 0.5-0.8 |
|  |  | 所需流量（L/min） | 400 |
| 机器尺寸 | 机器高度（mm） |  | 3065 |
|  | 所需占地面积（包括控制箱打开部分）（mm） |  | 2,565×3145 |
|  | 机器重量（kg） |  | 7300 |
| 精度 | 定位精度（全程带光栅尺） |  | ±0.008mm |
|  | 重复定位精度（全程带光栅尺） |  | ±0.003mm |

（2）NC装置规格

| CNC装置形式 | FANUC |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制轴数 | 4轴（X,Y,Z,附加轴1轴） |  |  |
| 同时控制轴数 | 定位 |  |  |
|  | 插补 | 直线 | 4轴（X,Y,Z，附加轴1轴） |
|  |  | 圆弧 | 2轴 |
|  |  | 螺旋/锥形插补 | 3轴（X,Y,Z） |
| 最小设置单位 | 0.001mm、 |  |  |
| 最大指令值 | ±9999.999mm |  |  |
| 显示 | 10.4inch彩色液晶显示器 |  |  |
| 程序容量 | 6MB（系统总体容量） |  |  |
| 外部通信功能 | RS232C ，以太网，USB |  |  |
| 可注册程序数 | 1,000个 |  |  |
| 程序格式 | NC语言、对话方式（参数切换） |  |  |
|  | 对话程序→NC程序可变换 |  |  |
| NC功能 | ●绝对/增量 |  | ●外部工件号检索 9999 |
|  | ●英制/公制 |  | ●热变位补偿系统II（X、Y、Z轴） |
|  | ●角度C/角度R |  | ●攻丝回退功能 |
|  | ●坐标回转 |  | ●自动工具计测 |
|  | ●刚性攻丝 |  | ●波形表示 |
|  | ●坐标系设定 |  | ●操作测量 |
|  | ●空运转 |  | ●外部输出入按键 |
|  | ●循环启动 |  | ●I/O设备外部控制 |
|  | ●背隙补偿 |  | ●扩张工件坐标系（NC） |
|  | ●螺距误差补偿 |  | ●定标（NC） |
|  | ●快速进给倍率 |  | ●镜像（NC） |
|  | ●切削进给倍率 |  | ●菜单编程（NC） |
|  | ●报警记录 |  | ●程序补偿输入（NC） |
|  | ●状态记录 |  | ●刀具长度补偿（NC） |
|  | ●机床锁定 |  | ●刀具直径补偿（NC） |
|  | ●计算机遥控 |  | ●宏程序功能（NC） |
|  | ●内藏PLC |  | ●局部坐标系统功能（NC） |
|  | ●外部刀具补偿 |  | ●单向定位（NC） |
|  | ●按键记录 |  | ●自动运行功能（NC） |
|  | ●高精度工作模式AICC |  | ●动作程序 |
|  | ●刀具长度测量 |  | ●调度程序 |
|  | ●刀具寿命管理/备用刀具 |  | ●刀具选择 |
|  | ●背景编辑 |  | ●切削条件设定 |
|  | ●图形显示 |  | ●刀具长度补偿 |
|  | ●子程序 |  | ●刀具直径补偿 |
|  | ●螺旋/圆锥插补 |  | ●未知数输入计算 |
|  | ●自动断电（节能机能） |  | ●加工顺序控制 |

三、设备详细供货范围

标准附件（单台）

| 机床本体 | 1套×1 |
| --- | --- |
| 主轴20000转（HSK-63） | 1套×1 |
| 防溅挡板（2扇门） 全封闭30把刀库 主轴温度控制器 丝杆内部冷却 马达端部冷却 | 1套×1 |
| 手动脉冲发生器接口 | 1套×1 |
| 钣金底盘冲刷泵950W | 1套×1 |
| 切削液冷却泵950W | 1套×1 |
| 160L水箱装 后置式接屑箱 水枪、气枪 | 1套×1 1个×1 1套×1 |
| 手摇脉冲发生器（手轮） | 1套×1 |
| 开通第4轴功能 | 1套×1 |
| 机床全密封防护 顶部防护 床身冲洗冷却装置 集中自动油脂润滑 标准冷却喷嘴 | 1套×1 |

特别附属品

| （1）三色信号灯 | 1套×1 |
| --- | --- |
| （2）说明书 | 1套×1 |
| （3）LED机内灯 | 1套×1 |
| （4）变压器 | 1套×1 |
| （5）电器柜内预留使用液压站的I/O点接口（4进4出） | 1套×1 |

四、机床运行环境及检测要求

1.机床工作环境

机床工作环境好坏，对保证机床性能和正常工作有着直接的关系，如果温度过高会造成数控系统中控制机构失灵或出现故障；温度过低又会使润滑系统和液压系统工作条件恶化造成机床故障或损坏机床零件。因此我们建议该机床在以下条件下使用：

机床应放置于室内且干燥的环境中。机床基础按照机床地基要求进行制作。

电源电压： 额定电源电压AC380V，电压波动范围－10～＋10，电源频率： 50Hz1Hz。超出此范围用户需自行购买稳压电源。

环境空气温度：5℃～40℃范围内；且24h平均温度应不超过35℃。

湿度：最高温度40℃，相对湿度不超过35% ，且湿度变化不引起冷凝。

空气中粉尘浓度不得大于10mg/m3,不得含酸、盐和腐蚀气体。

气源压力：0.5-0.7Mpa

气源流量：350L/min

机床安装要远离振源、热源。机床安装所在厂房内的动力要在0.5G以下(G为重力加速度)。

2.机床检测要求

机床检测时,检测仪器,检测工具应在检测环境中放置足够的时间,使它们处于等温状态,检测时还应避免气流,日晒或外部热流等因素的影响,对机床位置精度的评定环境温度以20℃为准,但一般应符合下列条件。

环境温度15℃～25℃。

检测前机床应在检测环境中等温不少于12h。

机床占有空间任意的温度梯度不超过0.5℃/h 。

五、安装、调试、验收、培训、保修

(一)、机床的安装、调试

  - 设备到甲方安装现场后卸货验收，应达到合同及装箱单的要求；机床卸货由甲方负责，乙方人员在现场指导并协助，甲、乙双方共同对所购货物及状态进行确认。

  - 甲方负责设备的就位，并提供安装调试现场所需的电、水、气源、搬运工具等设施。

  - 乙方负责设备校平、调试，并自备安装调试所需的检测工具及专用工具。甲方给予积极配合，并提供必要的工作便利。

（二）、操作人员的培训

- 乙方工程技术人员将在机床安装调试现场对甲方人员进行全面的系统、操作、维修培训。

- 培训工作可由甲方选择分两种方案进行：a.乙方工厂（与预验收同时进行，甲方费用自理）； b.甲方工厂（与终验收同时进行，乙方费用自理）。

- 培训做到被培训者能够掌握数控机床的操作、编程、简单故障识别和排除。

(三）、机床的验收

- 预验收：

- 在机床发货前乙方通知甲方派代表到乙方现场，按照甲乙双方签定的合同约定的要求和乙方一道进行预验收，检测结果应双方签字确认。

- 预验收期间乙方提供工作验收的工具及检具。

- 设备到了甲方现场，乙方的工程师应随机一起到达甲方现场，协助设备缷货、归位。

- 设备归位后，进行安装调试。和甲方人员按照甲乙双方签定的合同约定的要求和乙方一道进行验收，检测结果应双方签字确认。如果设备不符合合同约定，乙方有义务和责任结设备进行维保。直至达到双朋签订的合同约定。

- 乙方人员需对甲方人员进行培训。并经甲方签字确认。

2.终验收：

- 设备归位后，进行安装调试。和甲方人员按照甲乙双方签定的合同约定的要求和乙方一道进行验收，检测结果应双方签字确认。如果设备不符合合同约定，乙方有义务和责任结设备进行维保。直至达到双方签订的合同约定。

- 乙方人员需对甲方人员进行培训。并经甲方签字确认。

(四)．售后服务

- 1.乙方承诺设备保修时间三个月。

- 2.保修内容为电器部分以及硬件正常使用，不包括

- a.未定期保养或操作不当造成机件损坏;

- b.自行修改参数造成电气系统损坏；

- c.因不可抗力造成的机械损坏；

- d.因电压不稳或超过380V±10％范围造成的机械损坏；

- e.在保质期内，乙方对设备各类故障应及时免费提供维修服务，对非人为造成的各类零件损坏，及时免费更换。

- 3.在三个月保质期后如甲方需要技术上的支持，乙方可以在线上给予甲方免费支持，如需专业师傅到甲方现场进行维修设备，乙方可以为甲方提供专业人员到甲方现场进行有效服务，其中所有费用由甲方支付。

报价函

项目名称：重庆渝湘精密机械有限公司二手牧野F5加工中心采购项目

投标人：                      (盖单位公章)

报价大写：         元人民币（¥    元）（含增值税专用发票)

有效期：    年   月  日起至   年   月  日止

报价时间：   年    月    日

1、法人资格证明（投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》），被授权人身份证复印件。

2、投标人资格文件。

3、售后服务承诺及质量保证承诺（须注明：完全响应标书中所要求的技术参数、标准及质量要求）。

4、能证明企业履约能力、信誉、财务状况、业绩等的材料。

5、投标人认为需加以说明的其他内容。

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明

（二）法定代表人身份证明书（格式）

磋商项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

| 身份证正面 | 身份证反面 |
| --- | --- |

身份证复印件须加盖供应商公章。

（三）法定代表人授权委托书（格式）

磋商项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

| 身份证正面 | 身份证反面 |
| --- | --- |

身份证复印件须加盖供应商公章。

（供应商公章）

年   月   日

注：若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。